TZ

Seznam :

- Technická zpráva	PPS - 53/13 - D.2.a

- Půdorys 1.NP	PPS - 53/13 - D.2.b - 01

- Výkaz výměr	PPS - 53/13 - D.2.b - 02

#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.2 	Technická a technologická zařízení

#### SO 01

Investor	:	Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Akce	:	" Firemní školka v budově Nové radnice "

Stupeň	:	DSP+DPS

Vypracoval	:	Ing. Lenka Bestová

Zakázkové číslo 	:	53/13

Číslo přílohy	:	53/13 - D.2.a

Datum	:	10/2013	Počet stran : 3

# Úvod

## Všeobecné údaje

Tato část projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby řeší stavební úpravy výdejny pokrmů ve firemní MŠ v budově Nové Radnice v Ostravě.

## Základní údaje

V MŠ se bude stravovat celkem 24 dětí, 2 učitelky a 1 pomocný personál.

Snídaně, svačinky a obědy se budou dovážet. Dodavatel stravy v průběhu projektování není znám, bude předmětem veřejné soutěže.

Pokrmy se budou přepravovat v termoportech. Mytí termoportů bude zajištěno v provozu kuchyně, ze které budou pokrmy dováženy.

## Podklady pro vypracování projektové dokumentace

Podkladem pro vypracování PD:

Kapacitní zadání

Stavební výkresy v elektronické podobě

## Legislativa

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.178/2002 ,kterým se stanoví zásady a požadavky potravinového práva a pro oblast stravovacích služeb

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin

- Nařízení Komise ES č.2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.853/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro potraviny živočišného původu

- Kodex hygienických pravidel pro předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování CACA/RC 39-1993

- Zákon č. 223/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

- Vyhláška č.602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

- Vyhláška č.169/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.326/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

- Vyhláška č.20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Zákon č.264/2011 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb. o odpadech

- Novela Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Vyhláška č.343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- 93/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění Nařízení vlády č.361/2007 , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění nařízení vlády č.68/2010 Sb.

- Vyhláška č.463/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb.

- Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

# Popis provozu kuchyňského a technologického vybavení

1.NP

Zádveří m.č.1.01

Slouží k příjmu výdejny jídel, převážně termoportů s pokrmy.

Kancelář pedagogů m.č.1.02

Jedná se o administrativní zázemí pedagogů.

Chodba se šatnou m.č.1.03

Jedná se o dopravní koridor mezi zádveřím a výdejnou.

Kuchyňka pro pedagogy m.č.1.03a

Denní místnost pedagogů.

Denní místnost - herna m.č.1.04

V této místnosti se děti v době svačin a obědů stravují. Mimo tuto dobu tuto místnost využívají k pracovním činnostem.

Umývárny m.č.1.05

Jsou určené pro každodenní očistu rukou dětí MŠ.

WC m.č.1.06

Hygienická zařízení pro děti MŠ.

Úklidová místnost m.č.1.07

Je určená k úklidu výdejny jídel a sociálního zázemí dětí MŠ. (Tato dispozice byla předběžně schválena na KHS.)

Přípravna pokrmů m.č.1.08

Slouží pro výdej jídel dětem z MŠ.

Je vybavena dvěma domácnostními linkami - spodními díly a dvěma horními díly. Kuchyňská linka umístěná vedle dveří , vstupujícími do denní místnosti dětí je vybavená: dvěma varnými termosy o obsahu 6 l pro přípravu horkých nápojů poz.13, ohřevnou skříní na talíře s kapacitou 60 talířů poz.2, zařízením pro udržování pokrmů na teplotě poz.3, indukčním vařičem se dvěma plotnami poz.1, policí poz.14, na které je umístěna mikrovlnná trouba poz.12 a dvěma nástěnnými skříňkami poz.5.

Druhá kuchyňská linka je vybavená profesionální myčkou na stolní nádobí poz.8 a zabudovaným nerezovým dřezem poz.7. Dále jsou nad linkou  umístěny dvě nástěnné skříňky poz.9. Vedle této linky je umístěna  lednice sloužící k uchovávání kompotů , salátů či svačin před vlastním výdejem poz.6. Dále následuje keramické umývadlo (dodávka stavby) a servírovací vozík poz.11.

1.PP

Šatna personálu + WC m.č.0.12

Slouží k převlékání zaměstnance výdejny. Součástí šatny je WC. Výkres 1.PP je ve stavební části projektové dokumentace.

# Dopravní toky

## Doprava do a z objektu

K zásobování provozu budou sloužit auta dodavatelů. Přepravní systém stravy bude vstupovat přes zádveří m.č.1.01 do objektu.

## Doprava po objektu

K manipulaci se používají vozíky do vybavení navrhujeme servírovací vozík a pro dopravu přepravního systému navrhujeme speciální vozík ( ve výkazu výměr položka pod čarou). Celý provoz bude řešen jako bezbariérový.

# Odpady a škodliviny

Při procesu skladování surovin, jejich přípravy a tepelného zpracování, výdeje a mytí nádobí vznikají plynné exhalace, tekuté odpady a tuhé odpady.

## Kapalný odpad

Komunální odpadní vody z dřezu, myčky, WC a umývadel jsou odvedeny komunální kanalizací.

## Tuhý odpad

Tuhý odpad lze rozdělit do dvou skupin. Je to odpad biologický a komunální. Každý z těchto odpadů je skladován odděleně.

Komunální odpad jako jsou nevratné obaly, sklo, plechovky, papír a podobně je tříděn a ukládán do kontejnerů a pravidelně odvážen společně s komunálním odpadem celého objektu.

Biologický odpad je každodenně odvážen specializovanou firmou a likvidován.

# Energie a média

Instalovaný příkon silnoproud			18,2 [kW]

Odhadovaný koeficient současnosti		0,7

Odhadovaná denní potřeba vody	0,4 m3

Z toho teplé vody o teplotě 45°C			0,1 m3