Příloha č. 3-1 Výzvy (Příloha č. 1 Smlouvy)

Specifikace požadovaného plnění

„Ozvučovací technika“

Část č. 1: Ozvučovací technika

| Název zadavatele | Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o. |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | Ozvučovací technika |
| Registrační číslo projektu | CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010442 |
| Název projektu | Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o. |

| Položka | Požadavky zadavatele |  |
| --- | --- | --- |
| Ozvučovací pult | Počet kusů | 1 |
|  | Cena bez DPH/ks (Kč) | 80.000 |
|  | Celková cena bez DPH (Kč) | 80.000 |
|  | Minimální generální záruční doba (měsíce) Maximální generální záruční doba (měsíce) | 24 120 |
|  | Maximální doba reklamace (dny) Minimální doba reklamace (dny) | 30 5 |
|  | Digitální konzole nejméně pro 40 vstupů, možnost ovládání HiQ net zařízení, USB recording, iPad aplikace, alespoň 25 motorfaderů; stage rack nejméně 32in, 8out, 8AES-EBU, CAT5 kabel 100m. |  |
| Reproduktor 500 W | Počet kusů | 2 |
|  | Cena bez DPH/ks (Kč) | 8.000 |
|  | Celková cena bez DPH (Kč) | 16.000 |
|  | Minimální generální záruční doba (měsíce) Maximální generální záruční doba (měsíce) | 24 120 |
|  | Maximální doba reklamace (dny) Minimální doba reklamace (dny) | 30 5 |
|  | Reprobox nejméně dvoupásmový, nejméně 500W AES/RMS, aktivní, woofer nejméně 12" a výkon AES 350W, tweeter nejméně 1" a výkon AES 150W, max. SPL alespoň 125dB. |  |
| Mikrofon | Počet kusů | 3 |
|  | Cena bez DPH/ks (Kč) | 3.000 |
|  | Celková cena bez DPH (Kč) | 9.000 |
|  | Minimální generální záruční doba (měsíce) Maximální generální záruční doba (měsíce) | 24 120 |
|  | Maximální doba reklamace (dny) Minimální doba reklamace (dny) | 30 5 |
|  | Zpěvový dynamický mikrofon, superkardioidní, kapsle namontována alespoň mechanismem Dual Shock, rozsah alespoň 80 - 20 000 Hz, elektroimpedance alespoň 600 Ohm, zátěžová impedance alespoň 2 000 Ohm, váha max. 330 gramů. |  |
| Stojan na mikrofon | Počet kusů | 3 |
|  | Cena bez DPH/ks (Kč) | 1.000 |
|  | Celková cena bez DPH (Kč) | 3.000 |
|  | Minimální generální záruční doba (měsíce) Maximální generální záruční doba (měsíce) | 24 120 |
|  | Maximální doba reklamace (dny) Minimální doba reklamace (dny) | 30 5 |
|  | Stojan velký, s ohybem, celokovový. |  |
| Notebook | Počet kusů | 2 |
|  | Cena bez DPH/ks (Kč) | 10.000 |
|  | Celková cena bez DPH (Kč) | 20.000 |
|  | Minimální generální záruční doba (měsíce) Maximální generální záruční doba (měsíce) | 24 120 |
|  | Maximální doba reklamace (dny) Minimální doba reklamace (dny) | 30 5 |
|  | Microsoft Office a Windows 10 i vyšší (z důvodu nutné kompatibility s technikou používanou zadavatelem), min. 13" display a větší, HDD SSD alespoň 128GB, nejméně 4GB RAM, USB 3.0, HDMI port, odolná venkovní brašna. |  |

| Položka | Nabídka (ÚČASTNÍK uvede parametry nabízeného plnění, ze kterých bude jasně zřejmé, že nabízené plnění splňuje výše uvedené požadavky zadavatele) |  |
| --- | --- | --- |
| Ozvučovací pult | Počet kusů |  |
|  | Cena bez DPH/ks (Kč) |  |
|  | Celková cena bez DPH (Kč) |  |
|  | Generální záruční doba (měsíce) |  |
|  | Doba reklamace (dny) |  |
|  | Minimální parametry uvedené účastníkem. |  |
| Reproduktor 500 W | Počet kusů |  |
|  | Cena bez DPH/ks (Kč) |  |
|  | Celková cena bez DPH (Kč) |  |
|  | Generální záruční doba (měsíce) |  |
|  | Doba reklamace (dny) |  |
|  | Minimální parametry uvedené účastníkem. |  |
| Mikrofon | Počet kusů |  |
|  | Cena bez DPH/ks (Kč) |  |
|  | Celková cena bez DPH (Kč) |  |
|  | Generální záruční doba (měsíce) |  |
|  | Doba reklamace (dny) |  |
|  | Minimální parametry uvedené účastníkem. |  |
| Stojan na mikrofon | Počet kusů |  |
|  | Cena bez DPH/ks (Kč) |  |
|  | Celková cena bez DPH (Kč) |  |
|  | Generální záruční doba (měsíce) |  |
|  | Doba reklamace (dny) |  |
|  | Minimální parametry uvedené účastníkem. |  |
| Notebook | Počet kusů |  |
|  | Cena bez DPH/ks (Kč) |  |
|  | Celková cena bez DPH (Kč) |  |
|  | Generální záruční doba (měsíce) |  |
|  | Doba reklamace (dny) |  |
|  | Minimální parametry uvedené účastníkem. |  |