- Obsah pasportu

A.	Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

-	Město Aš, Kamenná 473/52, 352 01

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

-	jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

- Souhrnná technická zpráva

a) popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů1), zvláště chráněné území, záplavové území apod.

b) popis stavby

- účel užívání stavby,

- trvalá nebo dočasná stavba,

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

- parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

- základní bilance stavby, potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, apod.

c) technický popis stavby a jejího technického zařízení, případně  technický popis jednotlivých staveb v areálu a jejich technického zařízení

d) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,

e) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

f) ochranná a bezpečnostní pásma,

C.	Situační výkres

- Situační výkres s vyznačenými budovami areálu s označením, vstupy do jednotlivých budov, vstupy a vjezdy do areálu, vyznačeným bezbariérovým přístupem do areálu a do budov.

- Přípojky inženýrských sítí

- Zpevněné plochy v areálu – chodníky, komunikace s graficky odlišeným povrchem.

- Měřítko 1:250.

D.	Výkresová část

- Půdorysy jednotlivých podlaží v měřítku 1:50 u rozsáhlejších objektů 1:100

- Půdorys střechy

- Výkresy řezů – podélný, příčný

- Výkresy pohledů – nebudou se zpracovávat, nahradit fotodokumentací s popisem (severní pohled apod. v názvu souboru).

E.	Tabulková část

- Vyplněné tabulky v rozsahu vyznačených polí – předloha tabulek viz Příloha č. 6  zadávací dokumentace.

  - Budova – identifikační a základní údaje  -  Zaznamenány základní údaje o budově. V některých polích budou hypertextové odkazy na jiné tabulky, internetové stránky, jednotlivé výkresy apod.

  - Budova – technologie  -  tabulka o technologiích v budově.

  - Místnosti

-	vždy tabulka zvlášť pro každé podlaží.

–	rozšířená tabulka z výkresové dokumentace, která specifikuje povrchy stěn, podlah, plochy povrchů. Dále je zde zaznamenáno technické vybavení místností jako jsou otopná tělesa, svítidla, zásuvky , datové zásuvky apod.

F.	Fotodokumentace

-	Pohledy na objekt ze všech stran, každé foto popsáno (severní pohled, jižní pohled apod.)

-	Pohledy na vstupy a vjezdy do areálu s popisem (vjezd z ulice Masarykova apod.)

-	Charakteristická fota areálu s popisem.

- Formát pasportu

2.1	Papírová podoba  :

1x v papírové podobě, jednotlivé budovy areálu vždy v samostatných deskách, svázaných v celkových deskách.

2.2	Na datovém nosiči	:

Struktura jednotlivých složek – viz Příloha č. 6  zadávací dokumentace

-	Složka PDF formát – samostatná složka s jednotlivými výkresy v PDF formátu ( ne jeden soubor se všemi výkresy), podsložka s názvem budovy areálu, název souboru definující podlaží a budovu areálu (např. Budova A 1.NP)

-	Složka DWG formát -  samostatná složka s jednotlivými výkresy, každý soubor jedno podlaží, reálné na sebe navazující umístění všech podlaží), podsložka s názvem budovy areálu, název souboru definující podlaží a budovu areálu (např. Budova A 1.NP).

-	Zpráva ve formátu textového souboru formátu .docx

-	Tabulky ve formátu .xlsx

-	Složka fotodokumentace – samostatná složka s fotodokumentací.

3.  Způsob vykreslování, značení, grafická úprava

- Podkladem je norma ČSN 01 3420

- Konstrukce nebudou šrafovány, v řezu bude použita šrafa pro rostlý terén

- Konstrukce ve styku se vzduchem zakresleny silnou čarou (pero 0,35)

3.1	Podlaží, místnosti

Značení podlaží	:

1.PP	-	suterén

1.NP	-	přízemí

2.NP	-	1. patro atd…..

Popis místností ve výkrese výška písma 3,0 mm

1.PP	-	0.01 , 0.02, 0.03 atd.

1.NP	-	1.01, 1.02, 1.03 atd.

2.NP	-	2.01, 2.02, 2.03 atd.

3.2	Kótování

- Kótováno v mm

- Výška písma kóty min. 2,0 mm

- Kótovány místnosti pouze základní rozměry. Dále celková délka/šířka objektu.

- Kótování otvorů :  Okna – šířka/výška(výška parapetu), kótujeme na vnější kótovací čáru výplň otvoru.

- Dveře na osu šířka/výška dveřního křídla. Nekótovat pozici dveří.

3.3	Texty

-	popisy výška písma min. 2,0 mm.

3.4	Vykreslování

- Okna	-	vykresleno ostění, ustupující parapet. Střešní okna – rozlišit střešní okna a střešní výlezy.

- Dveře	-	vykresleno ostění, jednoduchá zárubeň, otevírání

- Schodiště	-	řezovou čáru vedeme v úrovni cca 120cm. Zakreslujeme schodiště  vedoucí z aktuálního podlaží do podlaží nad, v  posledním podlaží vidíme tedy schodiště jako pohledovou konstrukci.

- Zařizovací předměty	-	zakreslovat

- Výklenky, niky, sloupy	-	zakreslovat

- Obklady	-	zakreslit, popis výšky obkladu

- Komíny		-	pouze obrys, přibližně vykreslovat průduchy.

- Technologie	-	zakreslovat obrys a umístění kotlů, zařízení VZT a klimatizace, ohřívačů TV, tlakových nádob, kompresorů, generátorů s popisem např. „Boiler 150 l“, „Plynový kotel 49 kW“

- Okapy – ve výkresu půdorysu střechy označit umístění svodů

- Požární zabezpečení	-	zakreslovat hydranty, požární klapky (pokud je známo umístění), ventilátory, hasící přístroje, náhradní zdroj. Používat značky.

- Otopná tělesa – zakreslovat obrys a umístění otopných těles.

3.5	Pasporty grafika

| Popis konstrukce, každá konstrukce samostatná hladina | Pero | barva |
| --- | --- | --- |
| Zeď nosná | 0,35 v obrysu |  |
| Zeď nenosná | 0,35 v obrysu |  |
| Koty | 0,13 |  |
| Koty popis | 0,13 |  |
| Výplně oken | 0,13 |  |
| Výplně dveří | 0,13 |  |
| Místnost | 0,13 |  |
| Místnost popis | 0,13 |  |
| Místnost obrys | 0,13 |  |
| Obklad stěny | 0,13 |  |
| Zařizovací předměty | 0,13 |  |
| Požární zabezpečení | 0,13 |  |
| Otopná tělesa | 0,13 |  |
| Technologie | 0,13 |  |

3.6	Tabulka místností, umístěná na výkresech půdorysů (příklad)

Legenda místností

| Č.místnosti | Účel místnosti | Plocha m2 | Podlaha | Stěna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Chodba | 14,25 | PVC | Nátěr email v.1,2 |
| 1.02 | WC | 1.12 | Keram. dlažba | Obkladačky v. 1,8 |
| 1.03 | Učebna | 24,07 | Parkety | Dřev. obklad v. 1,5 |
| 1.04 | Sklad | 14,25 | PVC |  |
| 1.05 | Kancelář | 12,54 | PVC |  |

3.7	Výkres – obsah popisového rámečku, příklad

-	Areál  :		Základní škola Masarykova ul.

-	Adresa :	Masarykova 145/2, 352 01 Aš

-	Budova : 	Pavilon „B“

-	Číslo stavební parcely, adresa (pokud je odlišná)

-	Obsah výkresu :		Půdorys 1. NP

-	Měřítko :	1:50

-	Datum :

3.8	Výkres – legenda

-	legenda použitých značek technologických zařízení, elektro, data, požární zabezpečení.

Používat značky dle ČSN, barvy značek dle typu zařízení – viz tabulka „Pasporty grafika“

–	značka………popis