Příloha 16_4 – Technická specifikace

| Technická specifikace |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky: | „Sociální podnik Chleba se solí“ registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014872 |

Požadované technické parametry:

| název/parametr – požadavek | nabídka – splnění požadavku |
| --- | --- |
| Sestava etážových elektrických pecí s příslušenstvím – provoz Včelná |  |
| - pece musí být vhodné na pečení velmi volného žitnopšeničného chlebového těsta vyrobeného z přírodního kvasu | ANO – NE |
| - 3 etáže vhodné pro používání plechů 580 x 780 mm | ANO – NE |
| - celková pečná plocha celé sestavy minimálně 2,8 m2 | ANO – NE |
| - každá z etáží samostatně vyhřívaná s možností individuálního nastavení horního a dolního ohřevu | ANO – NE |
| - pečení sálavým teplem na kamenných deskách | ANO – NE |
| - každá etáž musí mít samostatný nezávislý zapařovací systém, který není umístěn v pečné komoře | ANO – NE |
| - možnost nastavit na ovládacím počítači dobu zapařování a množství páry | ANO – NE |
| - minimální užitečná výška etáže 160 mm | ANO – NE |
| - automatické ovládání klapek odtahu par a prostoru komory u každé etáže | ANO – NE |
| - mechanicky ovládaná dvířka etáží s průhledem na pečený výrobek a kvalitní izolací proti úniku tepla z pečné komory | ANO – NE |
| - maximální rozměr sestavy 1 550 mm šířka, 1 500 hloubka a 2 200 mm výška | ANO – NE |
| - celá sestava musí být umístěna na kolečkách | ANO – NE |
| - příkon elektrické energie pro jednu etáž max. 11 kW | ANO – NE |
| - provedení opláštění kompletně z nerezu | ANO – NE |
| - počítačové ovládání pece komunikující s obsluhou v českém jazyce umožňující uložit minimálně 90 programů pečení | ANO – NE |
| - každý pečný program musí být možnost rozdělit na minimálně 3 fáze, ve kterých je možné nastavit nezávisle teplotu, zapařování a otevření klapek odtahu | ANO – NE |
| - součástí sestavy bude kondenzační digestoř, která umožňuje svým výkonem odtahu provozování pece bez připojení na systém vzduchotechniky | ANO – NE |
| - součástí sestavy bude celonerezový podstavec pod pece s odkládacím prostorem pro minimálně 8 plechů 580 x 780 mm, který bude ze 3 stran uzavřený krytováním, pouze přední strana otevřená | ANO – NE |
| - výška podstavce musí být taková, aby vstup do nejspodnější etáže byl minimálně ve výšce 900 mm od země | ANO – NE |
| Kopisťový hnětač s kapacitou 50 kg těsta – provoz Včelná |  |
| - hnětač musí být vhodný pro míchání velmi volného žitnopšeničného chlebového těsta vyrobeného z přírodního kvasu | ANO – NE |
| - systém kopisťového míchání pomocí dvou kusů míchacích ramen | ANO – NE |
| - jedno rameno nastavitelné na výšku pro možnost volby intenzity protažení těsta | ANO – NE |
| - veškeré komponenty, které přijdou do styku s těstem musí být vyrobeny z nerez oceli vhodné pro styk s potravinami | ANO – NE |
| - pevná díže | ANO – NE |
| - krytování díže odpovídající českým normám s průzorem pro vizuální kontrolu těsta | ANO – NE |
| - krytování hnětače z nerez oceli nebo lakované oceli | ANO – NE |
| - dvě rychlosti míchání | ANO – NE |
| - 2 časovače pro nezávislé nastavení doby míchání první a druhé rychlosti | ANO – NE |
| - automatické přepnutí mezi první a druhou rychlostí míchání | ANO – NE |
| - kapacita těsta na jedno míchání 50 kg | ANO – NE |
| - objem díže minimálně 80 litrů | ANO – NE |
| - garance perfektního vymíchání těsta od 2 kg až po 30 kg mouky | ANO – NE |
| - stroj umístěný na kolečkách | ANO – NE |
| - maximální rozměry 700 mm šířka x 900 mm hloubka x 1 400 mm výška | ANO – NE |
| - příkon elektrické energie max. 1,8 kW | ANO – NE |
| Sestava etážových elektrických pecí s příslušenstvím – provoz Česká |  |
| - pece musí být vhodné na pečení volného žitnopšeničného chleba vyrobeného z přírodního kvasu | ANO – NE |
| - 2 etáže vhodné pro používání plechů 580 x 780 mm | ANO – NE |
| - celková pečná plocha celé sestavy minimálně 0,98 m2 | ANO – NE |
| - každá z etáží samostatně vyhřívaná s možností individuálního nastavení horního a dolního ohřevu | ANO – NE |
| - pečení sálavým teplem na kamenných deskách | ANO – NE |
| - každá etáž musí mít samostatný nezávislý zapařovací systém, který není umístěn v pečné komoře | ANO – NE |
| - možnost nastavit na ovládacím počítači dobu zapařování a množství páry | ANO – NE |
| - minimální užitečná výška etáže 160 mm | ANO – NE |
| - automatické ovládání klapek odtahu par a prostoru komory u každé etáže | ANO – NE |
| - mechanicky ovládaná dvířka etáží s průhledem na pečený výrobek a kvalitní izolací proti úniku tepla z pečné komory | ANO – NE |
| - maximální rozměr sestavy 950 mm šířka, 1 500 mm hloubka a 1800 mm výška | ANO – NE |
| - celá sestava musí být umístěna na kolečkách | ANO – NE |
| - příkon elektrické energie pro jednu etáž max. 7 kW | ANO – NE |
| - provedení opláštění kompletně z nerezu | ANO – NE |
| - počítačové ovládání pece komunikující s obsluhou v českém jazyce umožňující uložit minimálně 90 programů pečení | ANO – NE |
| - každý pečný program musí být možnost rozdělit na minimálně 3 fáze, ve kterých je možné nastavit nezávisle teplotu, zapařování a otevření klapek odtahu | ANO – NE |
| - součástí sestavy bude kondenzační digestoř, která umožňuje svým výkonem odtahu provozování pece bez připojení na systém vzduchotechniky | ANO – NE |
| - součástí sestavy bude celonerezový podstavec pod pece s odkládacím prostorem pro minimálně 8 plechů 580 x 780 mm, který bude ze 3 stran otevřený se zakrytovanou zadní stěnou | ANO – NE |
| - výška podstavce musí být taková, aby vstup do nejspodnější etáže byl minimálně ve výšce 900 mm od země | ANO – NE |
| Kopisťový hnětač s kapacitou 30 kg těsta – provoz Česká |  |
| - hnětač musí být vhodný pro míchání velmi volného žitnopšeničného chlebového těsta vyrobeného z přírodního kvasu | ANO – NE |
| - systém kopisťového míchání pomocí dvou kusů míchacích ramen | ANO – NE |
| - veškeré komponenty, které přijdou do styku s těstem musí být vyrobeny z nerez oceli vhodné pro styk s potravinami | ANO – NE |
| - pevná díže | ANO – NE |
| - krytování díže odpovídající českým normám s průzorem pro vizuální kontrolu těsta | ANO – NE |
| - krytování hnětače z nerez oceli nebo lakované oceli | ANO – NE |
| - dvě rychlosti míchání | ANO – NE |
| - 2 časovače pro nezávislé nastavení doby míchání první a druhé rychlosti | ANO – NE |
| - automatické přepnutí mezi první a druhou rychlostí míchání | ANO – NE |
| - kapacita těsta na jedno míchání 30 kg | ANO – NE |
| - objem díže minimálně 45 litrů | ANO – NE |
| - garance perfektního vymíchání těsta od 2 kg až po 18 kg mouky | ANO – NE |
| - stroj umístěný na kolečkách | ANO – NE |
| - maximální rozměry 700 mm šířka x 800 mm hloubka x 1 300 mm výška | ANO – NE |
| - příkon elektrické energie max. 1,6 kW | ANO – NE |
| 2 ks odkládacích vozíků pro pekařské produkty s 2 ks vaků na kynutí |  |
| - vhodné pro pekařské plechy o rozměru 580 x 780 mm | ANO – NE |
| - 18 plechů na vozíku | ANO – NE |
| - minimální rozteč mezi uloženými plechy 85 mm | ANO – NE |
| - provedení kompletně z nerez oceli vhodné pro styk s potravinami | ANO – NE |
| - 4 kolečka o minimálním průměru 95 mm, z toho minimálně 2 kolečka s brzdou | ANO – NE |
| - zarážky na obou stranách zásuvů na plechy, které zabraňují vypadnutí plechů – na přední straně menší hladká zarážka pro umožnění vložení plechů bez odření, na zadní straně kolmá zarážka | ANO – NE |
| - vak na pekařský vozík vhodný pro kynutí výrobků v přirozeném prostředí bez osychání; se 2 ks zipů na výšku vaku pro snadnější nasazení vaku na vozík a jeho sejmutí | ANO – NE |
| Plošinová pekařská váha |  |
| - rozsah vážení 32 kg, s dílkem 1 gram po celý rozsah vážení | ANO – NE |
| - krytí minimálně IP65 nebo vyšší | ANO – NE |
| - vážící platforma z nerez oceli o velikosti minimálně 300 x 270 mm | ANO – NE |
| - napájení ze sítě nebo interních akumulátorů | ANO – NE |
| - možnost tárování | ANO – NE |
| - podsvícený displej s velkými číslicemi pevně připojený k váze | ANO – NE |
| Lednice dvoudvéřová pro uchování pekařských produktů a zrání těst – 2 ks |  |
| - 2 ks dveří | ANO – NE |
| - opláštění nerez nebo bílé lakování | ANO – NE |
| - ventilátorové (ventilované) chlazení | ANO – NE |
| - digitální termostat | ANO – NE |
| - zobrazení teploty zvenku lednice | ANO – NE |
| - osvětlení | ANO – NE |
| - automatické odmrazování | ANO – NE |
| - síla izolace panelu minimálně 40 mm | ANO – NE |
| - regulavatelné nohy | ANO – NE |
| - minimálně 6 ks polic | ANO – NE |
| - každá police minimální rozměr 650 x 530 mm | ANO – NE |
| - možnost zatížení jedné police minimálně 30 kg | ANO – NE |
| - maximální rozměry: 1 500 mm šířka x 900 mm hloubka x 2 100 mm výška | ANO – NE |
| - obsah lednice minimálně 1 400 litrů | ANO – NE |
| - napětí 230 V | ANO – NE |
| - příkon maximálně 1 kW | ANO – NE |
| - chladivo R134a nebo podobné, nikoli však R404a | ANO – NE |
| - rozsah teplot minimálně +1 až +6 °C | ANO – NE |

Nabízené zboží je nové, nepoužité a nepoškozené a splňuje veškeré podmínky dané českými normami a evropskou legislativou.

Součástí dodávky je doprava do místa určení, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, předání veškerých dokumentů potřebných k řádnému provozu zařízení na území ČR jako jsou například ES prohlášení o shodě k dodaným zařízením, manuály k obsluze a údržbě zařízení a výchozí revize elektrických zařízení.

V ____________ dne __. __. 2019

Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele: ____________

Podpis oprávněné osoby

(podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele nebo zaručený elektronický podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele)