## Technická specifikace prádelenského vybavení

Název veřejné zakázky:

„Výběrové řízení na dodavatele profesionální prádelenské techniky“

projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001387

Identifikační údaje zadavatele:

BOK & LK s.r.o.

se sídlem Československé Armády 42, Kadaň 432 01

IČO: 28731417, DIČ: CZ28731417

Technická specifikace prádelenského vybavení požadovaná zadavatelem:

- Hygienická bariérová pračka pro praní zdravotnického prádla

- 1 kus

- kapacita náplně min. 18 kg

- objem bubnu min. 180 l.

- elektrický ohřev max 18 kW

- otáčky odstředění min. 930 ot./min.

- 3 x napouštěcí ventil

- vypouštěcí ventil o průměru min. 75 mm

- frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)

- odpružená konstrukce

- kompletně nerezový plášť stroje

- vnější a vnitřní buben z nerez oceli

- vysoký stupeň odstředění s možností nastavení otáček

- velký rozměr vkládacích dveří pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 460 mm

- elektronický plně programovatelný programátor

- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků

- možnost nastavení min. 8-mi impulzů pro dávkovač tek. pracích prostředků

- max. rozměry stroje  v x š x h – výška 1460 mm x šířka 900 mm x hloubka 1150 mm (s ohledem na prostor kde bude stroj umístěn)

- návod k obsluze v českém jazyce

- maximální cena za 1 kus 390 000,- Kč bez DPH

- Profesionální pračka na mokré čištění

- 2 kusy

- kapacita náplně min. 10 kg

- elektrický ohřev max. 5 kW

- otáčky odstředění min. 1200 ot./min.

- ekonomické praní dle množství prádla = úspora energií a šetrnost k životnímu prostředí

- odpružená konstrukce

- odpadové čerpadlo s průměrem min. 35 mm

- rozměr vkládacích dveří min. 350 mm

- max. rozměry stroje  v x š x h – výška 1050 mm x šířka 700 mm x hloubka 710 mm

- (s ohledem na prostor kde bude stroj umístěn)

- návod k obsluze v českém jazyce

- maximální cena za 1 kus 150 000,- Kč bez DPH

- Profesionální sušička prádla

- 2 kusy

- kapacita náplně min. 28 kg

- Standardně nerezový buben o průměru min 500 l.

- elektrický příkon max. 30 kW

- vestavěný ventilátor

- velké otvíraní dveří  min. 810 mm

- kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu, zajišťující maximální přenos tepla

- max. rozměry stroje  v x š x h – výška 1980 mm x šířka 970 mm x hloubka 1280 mm (s ohledem na prostor kde bude stroj umístěn)

- maximální cena za 1 kus 100 000,- Kč bez DPH

- Profesionální velkokapacitní mandl / válcový žehlič prádla

- 1 kus

- průměr válce minimálně 320 mm

- délka válce minimálně 1660 mm

- elektrický ohřev max. 25 kW

- automatická ochrana rukou bezpečnostní lištou

- válec z tenké vysoce leštěné oceli

- indikace rychlosti a teploty žehlení

- kapacita min. 55 kg/hod.

- zpětný chod válce

- volba teploty min. 0-180 C°

- max. rozměry stroje  v x š x h – výška 1110 mm x šířka 2100 mm x hloubka 760 mm (s ohledem na prostor kde bude stroj umístěn)

- maximální cena 210 000,-Kč bez DPH

- Napařovací panák s vestavěným vyvíječem páry

- 1 kus

- materiál nerezová ocel

- elektrický příkon max. 3,7 kW

- max. teplota na výstupu 65 st.C.

- otočná figurína, kontakt prádla s párou ze všech stran

- řízení mikroprocesorem s volbou programů

- silný proud horkého vzduchu

- maximální cena 88 400,- Kč bez DPH

- Průmyslová žehlička s integrovaným vyvíječem páry s předehřívaným prknem

- 2 kusy

- možnost regulace produkované páry

- funkce odsávání a vyfukování vzduchu

- generátor páry z nerezové oceli s nezávislým topným tělesem

- funkce nahřívání žehlící plochy prkna

- nastavitelná výška prkna

- velká pracovní plocha min.1100 x 370 mm

- maximální cena za 1 kus 26 000,- Kč bez DPH

- Dávkovací čerpadlo

- 2 kusy

- přípojné komponenty pro automatické dávkování čisticích prostředků

- maximální cena za 1 kus 24 000,- Kč bez DPH

- Vyvíječ páry

- 1 kus

- elektrický příkon

- zabudované čerpadlo pro automatické plnění vody

- maximální cena 39 000,- Kč bez DPH

- Přepravní vozík pro manipulaci s prádlem

- 3 kusy

- klecový vozík pro převoz čistého prádla

- zinkovaný povrch

  - min. rozměry 1820 x 800 x 730 mm

  - 4 x pogumovaná kolečka

  - maximální cena za 1 kus 8 000,- Kč bez DPH