Technická specifikace dodávky elektronických úředních desek

Popis HW

Typ instalace:	2x venkovní instalace, montáž na stěnu pod střechou

Provoz:	24 hodin denně

Velikost displeje:	min. 42“ max. šířka kiosku 95 cm

Rozlišení displeje:	min. 1920x1080

Rozměr kiosku:	max. šířka kiosku 95 cm

Typ ovládání:	preferujeme dotykovou obrazovku bez zkreslení (min. vzdálenost dotykové vrstvy od displeje)

Svítivost:	min. 2000 cd/m2 (ideálně se senzorem světla pro automatickou regulaci jasu v závislosti na okolních podmínkách)

Klimatizace:	možnost chlazení, ohřívání v závislosti na okolních podmínkách

Barva kiosku:	možnost zvolit si barvu

Grafické úpravy:	grafický styl stejný jako web města

Stupeň krytí:	min. IP 65

OS kiosku:	Windows 10 a výše (z důvodu kompatibility s operačním systémem zadavatele/kupujícího), ovládací SW kiosku včetně platných licencí

CPU:	min. dvoujádrový procesor

Operační paměť:	min. 4GB RAM

HDD:	min. 256GB (preferujeme řešení bez pohybových součástí – SSD)

Síťové rozhraní:	min. gigabitový ethernet (případně doplněno záložním Wi-Fi přístupem)

Zobrazované formáty:	aktuálně dostupné obrazové a textové formáty (případně audio formáty)

Spořič obrazovky:	po době nečinnosti konfigurovatelný šetřič příp. ztlumení svítivosti

Přizpůsobení pro hendikepované:	musí volitelně umožnit ovládání pro osobu ZTP pohybující se pomocí invalidního vozíku (změna velikosti obrazovky, ovládání, textu apod.)

Zabezpečení:	anti-vandal řešení (zabezpečení proti rozbití, krádeži, příp. graffiti, nálepkám apod.)

zabezpečení neoprávněného vstupu mimo Úřední desku příp. web města (whitelist)

Záloha:	možnost práce off-line (24/7)

Notifikace:	zasílání konfigurovatelných upozornění, příp. statistik přístupů (oznámení při výpadku, při neúspěšné synchronizaci dat apod.)

Servis

Integrace kiosku do stávajícího API spisové služby od ICZ, a. s. (modul e-Deska je součástí spisové služby), volitelná možnost přepnutí na webové stránky města – rozcestník ÚD, web města.

Možnost pohodlného vyhledání obsahu.

Součástí dodávky je montáž a instalace kiosku (nastavení dle stávajících skupin ÚD apod.).

Zajištění podmínek záručního servisu, záruka 24 měsíců (příp. dle výrobce).

Proškolení obsluhy a administrátorů.

Dodání veškeré nutné provozní a technické dokumentace hardware, software a dokumentace komunikace s informačním systémem zadavatele/kupujícího.

Ovládání

- Vyčítání dokumentů z API spisové služby (řešení od ICZ, a. s.)

- Automatické zveřejňování el. Dokumentu na EUD

- Evidence a archiv zobrazovaných dokumentů

- Obsluha EUD – dotyková obrazovka

- Automatické zobrazení dokumentů v požadovaných termínech zveřejnění a expirace

- Funkčnost zobrazování již zveřejněných dokumentů na IUD musí být zajištěna i po výpadku internetu/datové sítě (omezeně i po výpadku el. energie)

- Jednoduchá obsluha

- Listování v seznamu vyvěšených dokumentů, tříděných do kategorií a odborů

- Výběr dokumentu a jeho zobrazení na displeji

- Možnost zvětšení, případně zmenšení velikosti zobrazovaných dokumentů

- Výběr dokumentu v úrovních až na detail ve formátu PDF (příp. jiného podporovaného formátu)

- V případě nečinnosti obsluhy návrat po stanovení době na úvodní stranu

Specifikace technické podpory „maintenance“

Zajištění podmínek pro bezproblémový produktivní provoz – technická podpora „maintenance“:

- Monitoring a vzdálená správa, uživatelská podpora.

- Provoz služby zákaznické podpory (tel., email, web) pro zadávání požadavků a provozních závad (tj. technická podpora v případě problému nebo nefunkčnosti) předmětu dodávky s garantovanou dostupností služby v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. a s garantovanou odezvou do 24 hod. od písemné výzvy.

- Pravidelná kontrola a údržba zařízení v místě zadavatele/kupujícího (min. 1x ročně).

- Aktualizace a údržba softwaru v souladu s platnou legislativou – nové verze sw a jejich implementace.

- Školení uživatelů (dle potřeby).

Kiosky budou umístěny na sloupech uvnitř portiku před vstupem do budovy magistrátu (na adrese nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec), kde jsou chráněny před deštěm i přímým sluncem (viz foto).