Příloha č. 4 část 2

Vymezení předmětu zakázky pro část 2

Předmětem této části zakázky je dodávka a zpracování pasportů pro obce Dvorce a Křišťanovice. Součástí dodávky pasportu bude také zavedení a instalace vhodného softwaru v obci Křišťanovice pro práci s prostorovými daty včetně zaškolení uživatelů a technické podpory, za provoz tohoto softwaru nesmí být účtovány další poplatky.

Pasport dopravního značení

Pasport dopravního značení bude zpracován tak, aby zajistil bezpečnost silničního provozu a vytvořil příznivé podmínky pro všechny účastníky. Pasport bude sloužit obci Dvorce a obci Křišťanovice k inventarizaci majetku, ke stanovení počtu jednotlivých objektů, k vyhodnocení jejich aktuálního stavu, ke specifikaci těchto objektů a jejich umístění (část obce, ulice, úsek ulice), způsobu jejich upevnění, jako podklad pro investiční aktivity do dopravní infrastruktury apod. Bude sloužit správci k ucelenému přehledu o umístění dopravních značek a silničnímu správnímu orgánu a bezpečnostní složce Policii ČR ke kontrole.

Pasport dopravního značení bude základní evidencí dopravního značení, které musí svým rozsahem a provedením odpovídat ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o dopravním značení.

Údaje budou zjišťovány vizuálně, buď jako konstatování objektivní skutečnosti nebo subjektivní posouzení stavu. Dále bude u značení zjištěn jeho kód a název podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., stav hodnocený na stupnici od 1 (výborný) do 5 (havarijní), lokalizace dopravního značení zjištěné a zaznačené prostřednictvím mapové aplikace a případné poznámky upřesňující stav, umístění apod. V případě svislého DZ bude každá značka označená identifikačním číslem sloupku, na kterém bude umístěna a vlastní identifikací odvozené od pořadí, ve kterém bude na sloupku shora dolů umístěna.

Tištěná verze pasportu bude rozdělena na textovou část obsahující všeobecné charakteristiky DZ. Přílohová část bude rozdělená dle druhu značení a obsahuje evidenci objektů a jejich základních charakteristik. Dalším krokem bude zpracování nasbíraných údajů v GIS. Do toho se řadí převedení údajů do geodatabáze a zpracování v příslušných programech na podkladu ortofoto (leteckých) snímků, čímž vznikne mapová část Pasportu. Grafická část obsahuje komplexní mapy v různých formátech. Digitální část bude tvořena tabulkami ve formátech PDF, DOCX, a XLSX a mapami ve formátech PDF a KML, GeoJSON či Shapefile (.shp, .shx, .dbf).

Popisné údaje v obcích:

| Obec | Dopravní značení (vč. místních komunikací) (km) |
| --- | --- |
| Dvorce | 8 |
| Křišťanovice | 5 |

Součástí implementace bude i proškolení vybraných pracovníků z obecních úřadů nebo zastupitelů obcí (na základě doloženého seznamu, max. 10 osob) na téma tvorby, využívání a aktualizace pasportů. Školení zaměstnanců bude probíhat v prostorách zadavatele, doba školení bude trvat cca 60 minut. Tato cílová skupina bude seznámena s výsledky pasportů a obce je budou moci implementovat do každodenního rozhodování.  Školením dojde ke zvýšení povědomí pracovníků úřadu a zastupitelů o výhodách práce s digitálně zpracovanými pasporty, čímž dojde ke snížení jejich administrativní a časové zátěže.

Dodavatel zajistí:

Vzdělávací materiály pro účastníky (i vytištěné),

Kompletní náklady na lektora (mzda, doprava, příp. ubytování a další náklady),         Prezenční listinu účastníků z kurzu,

Zajistí podklady pro publicitu v souladu s pravidly pro publicitu OPZ, Osvědčení (certifikát) o absolvování kurzu.