TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

část 1.

Předmětem dodávky je 1 ks elektronické úřední desky pro obec Střelice u Brna, jejíž specifikace je uvedena níže.

- HW požadavky

  - venkovní dotykový LCD panel 1x velikost 46“ samostatně stojící v rámovém provedení, na výšku

  - záruka min. na 60 měsíců

  - antivandal provedení, min. 6 mm tvrzené sklo odolné vůči mechanickému poškození,

  - integrovaný řídící PC včetně přizpůsobeného operačního systému pro Smart zařízení, v češtině,

  - parametry displeje: rozlišení min. 1920x1080, poměr stran 16:9, pozorovací úhly min. 178°,

  - funkce pro provoz na přímém slunci (termoregulace, jasný displej),

  - svítivost displeje min. 2 500 cd/m2, kontrast min. 5 000:1, přičemž je přípustné, aby zařízení automaticky snížilo svítivost v nočních hodinách či za šera za předpokladu, že snížením svítivosti nedojde k omezení či zhoršení využitelnosti všech funkcí a komfortu pro uživatele,

  - stupeň krytí displeje min. IP 65,

  - interní konektor RJ-45 – připojení kiosku na internet,

  - napájení 230 V,

  - záložní zdroj,

  - provozní teploty -35° až + 65°C bez využití klimatizační jednotky,

  - provoz 24 hodin denně, 365 dní v roce,

  - monitoring funkčnosti kiosku s notifikací o poruše,

  - min. HDD 120 GB M.2 SSD,

  - evidence a archiv zobrazovaných dokumentů (v případě výpadků internetového připojení jsou pořád dostupné všechny dokumenty z úřední desky)

  - záruční servis v délce 5 let zahrnující bezplatnou opravu do 48 hod. pro drobné opravy a do 72 hod. pro složitější závady (výměna komponentů apod.)

  - speciální dotyková technologie – ovladatelný v jakýchkoliv rukavicích a za všech klimatických podmínek

  - Alespoň AntiGlare úprava – zajišťuje čitelnost na přímém slunci

  - přizpůsobení rozhraní desky (úvodní obrázky, spořič, logo, barvy, text, dle korporátního nastavení města nebo obce)

  - aktualizace a údržba softwaru v souladu s platnou legislativou – nové verze sw a jejich implementace zdarma po dobu záruky

  - zabezpečení neoprávněného vstupu mimo Úřední desku, příp. web města

  - zabudované reproduktory uvnitř kiosku min. 2 ks

  - funkce spořiče obrazovky

- SW požadavky

  - interaktivní prezentační software, určený do informačních panelů s dotykovou obrazovkou pro prezentaci dokumentů ze spisových služeb,

  - SW musí zajistit propojení s moduly stávajících webových elektronických úředních desek obcí, dokumenty z úřední desky zálohované na HDD v kiosku, součástí plnění je zálohování dat (bez poplatků),

  - prohlížeč dokumentů musí umožnit prohlížet min. formáty: MS Word, Excel, PDF, PNG, JPEG, HTML,

  - správa obsahu elektronické úřední desky musí probíhat automaticky,

  - nepřipouští se v souvislosti s provozováním elektronické úřední desky úhrady jakýchkoliv provozních či jiných poplatků, s výjimkou nákladů na energie

  - prezentační SW musí volitelně umožnit ovládání pro osobu ZTP pohybující se pomocí invalidního vozíku (režim zobrazení v dolní části panelu),

  - editace designu jednotlivých stránek elektronické úřední desky a úprava navigace mezi jednotlivými stránkami musí být srozumitelná tak, aby je byla schopna spravovat a upravovat oprávněná osoba obce bez nutnosti zásahu dodavatele.

- Uživatelské požadavky

  - jednoduchá obsluha bez potřeby školení, dotykové ovládání na displeji, na úvodní obrazovce maximálně dvě tlačítka,

  - přizpůsobení obrazovky pro slabozraké a nevidomé občany,

  - možnost vyhledávání, listování v zobrazovaném obsahu, výběr dokumentu a jeho zobrazení na displeji,

  - možnost přístupu na webové stránky úřadu a další vybrané webové stránky,

  - funkce spořiče obrazovky.

Uvažovaná podoba úvodní obrazovky EÚD

Znak a název obce – přímé zobrazení

Úřední deska - tlačítko

Informace o obci (zobrazení webových stránek obce) - tlačítko

Kontakty – přímé zobrazení

Úřední hodiny – přímé zobrazení

Aktuální datum a čas

jedná se o vymezení předpokládaného standardu plnění a účastník je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení/nabídky.