| Specifikace dodávky Název veřejné zakázky; Vybavení pro výrobu domků a saun. Registrační číslo projektu; CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009349. Název projektu; Dřevovýroba na Bílé. |
| --- |
| Předmět dodávky | Počet ks | Specifikace | Celková maximální cena v Kč bez DPH |
| Spodní frézka | 1 | Výkon motoru 3,7(4,4)kW/3x400V (2,2 kW/1x230V) Otáčky motoru 2 840/min.(3 410/min.[60Hz]) Průměr vřetena Ø 30 mm (32 ¦ 40 ¦ 50) Maximální zdvih vřetena 140 mm Délka vřetena cca 130 mm Délka stroj cca 1 165 mm Šířka stroje cca 800 mm |  |
| Pásová pila | 1 | Přesné vedení pásu Spodní i horní každé složeno ze tří ložisek Výškové nastavení horního vedení pásu Snadné a přesné nastavení úhlu stolu 0° - 20° Posuvné pravítko šíře řezu Indikace napětí pilového pásu Výkon motoru 2,2 kW Délka pásu 4730 – 4800 mm Šířka řezu cca 620 mm Hloubka řezu cca 400 mm Rozměry stolu cca 620 x 870 mm |  |
| Srovnávací a tloušťková frézka | 1 | Tuhá litinová konstrukce stroje a výstupní otáčky válce se třemi hoblovacími noži zajišťují kvalitně obrobený povrch Výkonný motor pro vysoké hoblovací výkony, a to i u tvrdého dřeva Stabilní vodicí pravítko se stabilním vedením, nastavitelné od 90° do 45° Snadné nastavení a přehledné odečítání požadované třísky pro tloušťkování Tloušťkovací litinový stůl s centrálním nastavením a vedením Pro obrobky do tloušťky 250 mm Integrovaný odklápěcí kryt pro odsávání třísek, připojovací průměr cca 120 mm |  |
| Formátovací pila | 1 | Výkon motoru cca 5,3 (7,5) kW/ 3x400 V (2,2 kW/1x230 V) Otáčky motoru cca2 870/min.(3 444/min.[60Hz]) Průměr vřetena 30 mm (1") Otáčky pily cca 4 450/min. (3 500/5 000) Maximální výška řezu 100 mm (70 mm [45°]) |  |

Veškeré související zařízení musí tvořit jeden logický výrobní celek.

V …………………. dne …………………

…………………………………………

podpis oprávněné osoby uchazeče

Upozornění:

K nabídce se přikládá originál tohoto čestného prohlášení s originálními podpisy oprávněných osob (podpisy nemusí být ověřeny).

V případě, že čestné prohlášení je podepsáno zástupcem zmocněným k tomuto úkonu, musí být přiložen originál plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele.