Zadání územní studie

Organizace odvádění vod a spojená rizika na území města Orlová

Obsah:

1.	Cíle a účel pořízení územní studie	10

2.	Rozsah řešeného území	10

3.	Požadavky na obsah řešení územní studie	10

a)	Doplňující průzkumy a rozbory	10

b)	Návrh územní studie	11

4.	Požadavky na formu obsahu a uspořádání grafické a textové části územní studie	13

a)	Doplňující průzkumy a rozbory	13

b)	Návrh územní studie	13

5.	Další požadavky	14

Základní identifikační údaje:

Pořizovatel územní studie: Městský úřad Orlová, odbor výstavby, Osvobození 796, 735 14 Orlová

# 1.	Cíle a účel pořízení územní studie

- Územní studie odtokových poměrů na území města Orlové (dále jen „územní studie“) bude jedním ze základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany vod, orgánů ochrany přírody, stavebního úřadu a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o území a změnách v území. Studie bude využita také pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP Orlová.

- Cílem pořízení územní studie je vytvořit odborný komplexní dokument řešící problematiku vod na území celého města Orlová. Předmětem bude jak řešení dešťových vod (vsakování, odvádění…) a souvisejících protipovodňových opatření, tak i ekologická likvidace splaškových vod.

- Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v území.

# Rozsah řešeného území

- Řešeným územím je celé správní území města Orlová, tzn. katastrální území Horní Lutyně, Poruba u Orlové, Orlová a Lazy u Orlové. Rozloha řešeného území je 2467 ha.

# Požadavky na obsah řešení územní studie

## Analytická část - Doplňující průzkumy a rozbory

- Doplňující průzkumy budou pořízeny v rozsahu nutném pro následné zpracování rozborů a návrhu, jehož rozsah je specifikován v tomto zadání územní studie.

- Projektant (členové projekčního týmu) provedou terénní průzkumy, kterými v přiměřené hustotě pokryjí celé řešené území.

- Při zpracování průzkumů budou, mimo samotné průzkumy v terénu, v maximální míře využita verifikovaná data z existujících podkladů a to zejména:

- Data z ÚAP ORP Orlová, popř. navazujících území, a kraje

- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje

- Územní plán Orlové, popř. územní plány navazujících území

- Regulační plány, územní studie a další územně plánovací podklady, popř. vydaná územní rozhodnutí

- Související dostupné a aktuální oborové generely a studie, programy, koncepce a strategie, a to jak na úrovni obcí, tak na úrovni Moravskoslezského kraje

- Oborové mapy a další výše neuvedené zdroje dat v rozsahu potřebném pro zpracování studie

- Dostupné výsledky inženýrsko – geologických, popř. hydrogeologických průzkumů

- Existující podklady budou vyhodnoceny. Pokud budou po vyhodnocení pro potřeby vyhotovení rozborů území a následného návrhu územní studie shledány jako nedostatečné, budou doplněny. Zpracovatel předloží pořizovateli v závěru 1. etapy zpracování díla vyhodnocení všech dostupných podkladů a dohodne s ním rozsah jejich doplnění.

- Součástí doplňujících průzkumů a rozborů bude také doplnění vrtné prozkoumanosti v těch částech území, které pro potřeby studie nejsou dostatečně pokryty staršími vrty.

- Pořízení dalších podkladů nutných pro zpracování rozborů je možné po dohodě s pořizovatelem. Druh a rozsah bude specifikován v nabídce na zpracování územní studie.

- Rozbory budou zpracovány v rozsahu nezbytném k vyhodnocení dat získaných ze shromážděných podkladů a z doplňujících průzkumů pro účely následného návrhu. Obsahově se zaměří na následující témata:

- Rozbor struktur, vazeb a hodnot v území

- Morfologie území v rozsahu a podrobnosti potřebné pro zpracování územní studie.

- Geologické podmínky území vč. zhodnocení ovlivnění vodního režimu území důsledky těžby černého uhlí.

- Identifikace hodnot a vlastností území se zaměřením na vodní režim krajiny.

- Rozbor požadavků na změny v území majících vliv na předmět územní studie vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR a ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, z územního plánu Orlové, z územních studií, regulačních plánů, požadavky vyplývající z předpokládané budoucí realizace záměrů s platným územním rozhodnutím a ze záměrů v realizaci. Zohlednit také požadavky ze souvisejících oborových generelů a studií, programů, koncepcí a strategií a případné požadavky města.

- Posouzení stavu povrchových vod - drobné vodní toky (přírodě blízké úseky, posouzení dimenze zatrubněných částí a propustků …), vodní plochy (zhodnocení přítoku, odtoku…).

- Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území, stávajících i předpokládaných), a to zejména:

- Narušení vodního režimu – ohrožení povodněmi, bezodtoké plochy, mokřady, poldry, plochy s rizikem půdní eroze, nefunkční meliorační stavby a zařízení apod.

- Sesuvy a jiné nestability území – evidované, neevidované, vytipování území s predispozicemi ke svahovým nestabilitám v souvislosti s narušením vodního režimu

- Znečištění a kontaminace povrchových i podpovrchových vod, zátěže ze stávajícího urbanizovaného území, ploch rekreace a z provozu dopravní a technické infrastruktury, zátěže ze stávající těžby a předpokládané zátěže z navržené těžby nerostných surovin.

- Předpokládané zátěže z území navržených k urbanizaci a z navržené dopravní a technické infrastruktury

- Zhodnocení rizika sucha

- Identifikace ploch ohrožených náhlými (bleskovými) povodněmi

- V urbanizovaných územích se dále zaměřit na:

- Zmapování systému a funkčnosti odvádění dešťových vod (dešťová kanalizace, silniční příkopy, dostatečná dimenze zatrubněných částí, propustků,…)

- Identifikaci území s potřebou doplnění splaškové kanalizace – v zastavěném území i v zastavitelných plochách. Zhodnocení funkčnosti a efektivnosti stávajícího systému odvádění a likvidace splaškových vod.

- Území s jednotnou kanalizací – zmapování, zhodnocení funkčnosti a rizik.

- Rozbor současného stavu odvádění dešťových vod

- Souhrnné vyhodnocení

## Návrhová část - Návrh územní studie

## Řešení návrhu územní studie naváže na výsledky analytické části, zejména s cílem optimálního využití zjištěných potenciálů území a řešení střetů, snižování rizik a předcházení ohrožení z hlediska vodního režimu krajiny.

## Návrh územní studie bude obsahovat:

- Členění území podle:

- Potenciálu k zasakování dešťových a přečištěných odpadních vod - vymezení ploch s rozdílnou schopností zasakování, vč. návrhu podmínek pro umožnění zasakování a návrhu opatření v jednotlivých plochách

- Způsobu odkanalizování území splaškovou kanalizací, vč. návrhu území k doplnění kanalizace, zhodnocení možných technických řešení

- Vyhodnocení požadavků vyplývajících z jiných koncepčních dokumentů, vč. návrhu opatření.

- Zhodnocení potřeby úprav vodních toků. V úsecích dříve nevhodně upravených koryt navrhnout způsob revitalizace toku do přírodě blízkého stavu.

- Zhodnocení potřeby úprav vodních ploch, návrh opatření.

- Návrh opatření k ochraně a rozvoji hodnot identifikovaných v analytické části.

- Řešení problémů, snižování ohrožení a předcházení rizikům v území, zejména:

- Doporučení opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny, ke zvýšení retence v území a ke zlepšení protipovodňové ochrany území

- Návrh opatření ke snížení rizika sesuvů a jiných nestabilit území vlivem působení vod.

- Návrh opatření k předcházení znečišťování a kontaminaci povrchových i podpovrchových vod.

- Návrh opatření ke zmenšení zátěže z urbanizovaných území a eliminace škodlivých účinků neřízeného odvádění vod (zejména z přívalových dešťů apod.).

- Návrh opatření k předcházení vzniku zátěže z území určeného k urbanizaci (zejména ze zastavitelných ploch).

- Návrh opatření k řešení následků těžby černého uhlí ve vztahu k vodnímu režimu území včetně posouzení existujících odkalovacích nádrží a jejich dalšího využití.

- Návrh opatření ke snižování důsledků sucha.

- Návrh opatření ke snížení ohrožení území náhlými (bleskovými) povodněmi.

- Aktualizace vymezení niv vodotečí, návrh opatření k jejich ochraně.

- Doporučení opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu (změny velikosti půdních bloků, zadržování vody v krajině apod.)

- Řešení dalších požadavků a potřeb v území:

- Návrh retenčních nádrží a zpomalovacích prvků na výustích dešťové kanalizace

- Vymezení vhodných lokalit pro vznik mokřadů a tůní ve volné krajině

- Návrh řešení odtoku z Kozího Becírku přirozenou údolnicí do Orlovské stružky

- Návrh opatření k předcházení následků vodní půdní eroze.

- Návrh nutných souvisejících opatření na území sousedních obcí.

## Na základě výstupů z jednotlivých témat (potenciál zasakování dešťových vod, odkanalizování území, …) formulovat pro jednotlivé segmenty území zvlášť rámcové podmínky a rámcových doporučení pro opatření. Mimo potřeb území z hlediska vodního režimu zohlednit rovněž potřeby člověka jako uživatele území.

- Rámcové podmínky využití budou formulovány jako podklad pro podrobnější zpracování řešení v navazujících podrobnějších dokumentacích a v územním plánu.

- Rámcová doporučení pro opatření budou formulována jako podklad pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu území.

## Na základě definice problémů v území stanovit prioritní opatření s vysvětlením kontextu vzniku daného problému.  Navrhnout nástroje k realizaci navržených opatření (legislativní, finanční aj.) včetně odpovědnosti za realizaci opatření. Určit rizika, která mohou naplnění cíle (realizaci opatření) ohrozit. Stanovit indikátory k následnému ověřování naplňování navržených opatření.

# Požadavky na formu obsahu a uspořádání grafické a textové části územní studie

## Analytická část - Doplňující průzkumy a rozbory

Textová část

## Obsahem textové části průzkumů a rozborů bude popis zjištěného současného stavu, vycházející z použitých podkladů a terénních průzkumů, popř. dalších provedených průzkumů. Přílohou bude rovněž komentovaná fotodokumentace z terénních průzkumů.

## Obsah textové části rozborů bude strukturován dle tematické náplně rozborů.

## Vždy budou přehledně uvedeny výchozí podklady a zdroje.

Grafická část

- Grafická část bude obsahovat minimálně:

- Výkres rámcového vymezení hodnot a potenciálů území s ohledem na předmět studie

- Problémový výkres

- Výkres se zaměřením na zmapování systému dešťové a jednotné kanalizace.

- Výkres širších územních vazeb v měřítku 1 : 10 000.

- Zpracovatel studie může doplnit na základě výsledků průzkumů a rozborů, a po dohodě s pořizovatelem další výkresy a schémata dle potřeby.

- Výkresy budou zpracovány na podkladu katastrální mapy. Tiskové výstupy budou předány v měřítku 1 : 5 000. V případě potřeby může zpracovatel vybrané výkresy nebo jejich části odevzdat v podrobnějším měřítku.

## Návrhová část - Návrh územní studie

Textová část

- Textová část bude členěna dle Požadavků na obsah řešení územní studie, které jsou uvedeny v tomto zadání.

- Závěr územní studie bude obsahovat:

- Rámcové podmínky pro využití území

- Rámcová doporučení pro opatření

- Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu v územně plánovací dokumentaci, včetně návrhů změn stávající územně plánovací dokumentace

- Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu při činnosti orgánů veřejné správy a dalších subjektů

- Přehled jevů doporučených k doplnění do územně analytických podkladů

- Souhrnné doporučení pro řešení územních problémů, které nelze vyřešit v rozsahu a podrobnosti územní studie

- Seznam prioritních opatření v území (tabelárně a přehledně uspořádaný) obsahující definici souvisejících problémů a jejich lokalizaci v území se stručným vysvětlením kontextu daného problému a navrženého opatření.

- Všechny části závěru budou doplněny odůvodněním.

Grafická část

- Grafická část bude obsahovat:

- Hlavní výkres

- Výkres vymezení navržených změn v území

- Přehledný výkres celkového řešení

- Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 10 000

Výkresy budou zpracovány na podkladu katastrální mapy. Tiskové výstupy budou předány v měřítku 1 : 5 000. V případě potřeby může zpracovatel vybrané výkresy nebo jejich části odevzdat v podrobnějším měřítku.

- Zpracovatel může v případě potřeby grafickou část doplnit dalšími výkresy a schématy.

# Další požadavky

- Zpracování územní studie bude probíhat ve třech etapách:

- Vyhodnocení existujících podkladů

- Doplňující průzkumy a rozbory

- Návrh územní studie

- Odevzdání každé etapy bude předcházet kontrolní den.

- V průběhu zpracování proběhnou další kontrolní dny, a to v intervalu minimálně 2x měsíčně, případně častěji dle potřeby. Kontrolní dny mohou být spojeny s projednáním s dotčenými orgány, obcemi a dalšími organizacemi.

- Doplňující průzkumy a rozbory a návrh variant řešení budou projektantem předány pořizovateli v tištěné podobě v 1 vyhotovení.

- Nad průzkumy a rozbory se uskuteční pracovní jednání s vybranými dotčenými orgány a organizacemi, které působí v řešeném území a jejich náplň činnosti má vztah k předmětu územní studie. Zjištěné poznatky budou vyhodnoceny a případně promítnuty do průzkumů a rozborů.

- Výstupy z průzkumů a rozborů budou projednány s představiteli obcí a výsledky projednání budou promítnuty do návrhu územní studie.

- Pořizovatel může ve lhůtě do 60 dnů ode dne předání doplňujících průzkumů a rozborů upřesnit požadavky na řešení územní studie. Tato lhůta může být pořizovatelem zkrácena písemným prohlášením, že takovéto požadavky neuplatňuje.

- Návrh územní studie bude konzultován s dotčenými orgány, které mají přímý vztah k předmětu územní studie.

- Návrh územní studie bude projednán s představiteli samosprávy. Výsledky projednání budou vyhodnoceny a případně zapracovány do návrhu územní studie.

- Územní studie bude po schválení její výsledné podoby pořizovatelem předána pořizovateli v tištěné podobě ve 4 vyhotoveních, dále pak v elektronické podobě, a to jak ve vektorové tak i rastrové podobě. Konkrétní formáty dat budou upřesněny ve smlouvě o dílo.